Kategorie staveb a požadavky na dodání geodetické dokumentace

| Číslo kategorie | Typ stavby / opravy / údržbové činnosti | Bodové pole | Výkresová a dokladová část GPVP | HSD - měřické snímky a mračno bodů | GAD DI, GAD TI, DTI | GAD ZPS | BIM model a dokumentace dle BIM (řešeno mimo postup P1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investiční stavba – nad hodnotu 50 mil. Kč bez DPH | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Stavební akce – s hodnotou 10 - 50 mil. Kč bez DPH | X | X |  | X | X |  |
| 3 | Stavební akce – s hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH |  | X |  | X | X |  |
| 4 | Stavební akce realizované dodavatelsky (např. rekonstrukce svodidel, propustků anebo opěrných zdí apod.) |  | X |  |  | X *** |  |
| 5 | Oprava živičného krytu v kontinuálním rozsahu – dodavatelsky |  | X * |  | X * | X * |  |
| 6 | Oprava živičného krytu v kontinuálním rozsahu nad 100 m – ve vlastní činnosti |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nátěrové technologie |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Lokální výspravy |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Provozní a údržbové změny u následujících objektů: 1/ SDZ – svislé dopravní zařízení 2/ VDZ – vodorovné dopravní značení 3/ DZ – dopravní zařízení 4/ ZBZ – záchranná a zabezpečovací zařízení (svodidla, zábradlí atd.) 5/ Bodová vegetace (stromy) 6/ Plošná vegetace 7/ Propustky 8/ Opěrné zdi |  | X ** |  |  | X *** |  |

*	Pouze v případě, že se budou měnit šířkové poměry sil. komunikace o více než 10 cm.

**	Pouze v případě, že má daná oprava vliv na změnu nebo (de)instalaci sledovaných objektů v IS PSM

(viz seznam těchto objektů u kategorie stavby č. 9).

***	Pouze v případě, že se bude jednat o rekonstrukci objektů silničního majetku, který je zároveň součástí DTM

(např. svodidlo, propustek, opěrná zeď apod.).

Kategorie 1 – Investiční stavba – nad hodnotu 50 mil. Kč bez DPH

Jedná se o velké investiční akce, kde bude požadována příprava stavby a realizace stavby dle aktuálních schválených předpisů a postupů pro BIM. Do této kategorie patří stavby tzv. „na zelené louce“ a také velké rekonstrukční stavby nad hodnotu 50 mil. Kč bez DPH (celková předpokládaná částka stavebních prací).

V rámci zajištění dokumentace ve fázi dokončení stavby je požadováno:

Bodové pole – více v kapitole 4.2 dokumentu P1;

Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 4.4 dokumentu P1; Pokud se nejedná o objekty, které jsou obsahem DTM, potom se toto týká pouze kapitol 4.4.4 a 4.4.5;

HSD – měřické snímky a mračno bodů – více v kapitole 4.1 dokumentu P1; A také v příloze č. 3 tohoto dokumentu;

GAD DI a GAD TI – více v kapitole 4.4.2 a 4.4.3 dokumentu P1; A také v příloze č. 5 tohoto dokumentu;

GAD ZPS – více v kapitole 4.4.1 dokumentu P1.

BIM model a dokumentace dle BIM (řešeno mimo postup P1) – požadavky na tuto dokumentaci jsou uvedeny v Metodice BIM SÚS Pk – dokument „Definice standardů BIM projektů a BIM management v pilotních projektech“.

Kategorie 2 – Stavební akce – s hodnotou 10 - 50 mil. Kč bez DPH

Tato kategorie řeší středně velké investiční stavební akce, kde již není požadována dokumentace dle metodiky BIM. Na rozdíl od kategorie 1 je zde nepovinné také pořízení HSD – měřických snímků a mračna bodů.

V rámci zajištění dokumentace ve fázi dokončení stavby je požadováno:

Bodové pole – více v kapitole 4.2 dokumentu P1;

Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 4.4 dokumentu P1; Pokud se nejedná o objekty, které jsou obsahem DTM, potom se toto týká pouze kapitol 4.4.4 a 4.4.5;

GAD DI a GAD TI – více v kapitole 4.4.2 a 4.4.3 dokumentu P1; A také v příloze č. 5 tohoto dokumentu;

GAD ZPS – více v kapitole 4.4.1 dokumentu P1.

Kategorie 3 – Stavební akce – s hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH

Tato kategorie řeší menší investiční stavební akce s hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH (celková předpokládaná částka stavebních prací). Není požadována dokumentace dle metodiky BIM a také pořízení HSD – měřických snímků a mračna bodů. Na rozdíl od kategorie 2 není pro tyto stavby požadováno bodové pole. Kategorie 3 se týká malých investičních staveb, které se zabývají výstavbou nebo rekonstrukcí silničního úseku v rozsahu vozovky a případně i dalších zařízení vozovky (tj. objektů silničního majetku). Pokud se jedná pouze o opravy objektů silničního majetku jako např. rekonstrukce svodidel, propustků, opěrných zdí apod., potom se jedná o stavbu kategorie 4 a řídí se pravidly určenými pro kategorii 4.

V rámci zajištění dokumentace ve fázi dokončení stavby je požadováno:

Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 4.4 dokumentu P1; Pokud se nejedná o objekty, které jsou obsahem DTM, potom se toto týká pouze kapitol 4.4.4 a 4.4.5;

GAD DI a GAD TI – více v kapitole 4.4.2 a 4.4.3 dokumentu P1; A také v příloze č. 5 tohoto dokumentu;

GAD ZPS – více v kapitole 4.4.1 dokumentu P1.

Kategorie 4 – Stavební akce realizované dodavatelsky (např. rekonstrukce svodidel, propustků, opěrných zdí apod.)

Kategorie 4 definuje pravidla pro pořizování dat a dokumentace pro stavební akce, které jsou:

- zajišťovány dodavatelsky;

- jejich přípravu a realizaci zajišťuje TSÚ;

- jedná se o akce typu oprav a rekonstrukcí pouze objektů silničního majetku – typicky rekonstrukce svodidel, propustků, opěrných zdí apod.

V rámci zajištění dokumentace ve fázi dokončení stavby je požadováno:

Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 4.4 dokumentu P1; Pokud se nejedná o objekty, které jsou obsahem DTM, potom se toto týká pouze kapitol 4.4.4 a 4.4.5;

GAD ZPS – více v kapitole 4.4.1 dokumentu P1; Tento požadavek platí pouze v případě, že se jedná o objekty silničního majetku, které jsou zároveň objekty DTM (např. svodidlo, propustek apod., nikoliv např. rekonstrukce SDZ, VDZ apod.).

Kategorie 5 – Oprava živičného krytu v kontinuálním rozsahu – dodavatelsky

Kategorie 5 se týká stavebních akcí oprav živičného krytu (OŽK), které jsou typicky:

- v rozsahu větším než 100 m kontinuálního úseku OŽK;

- jejich přípravu a realizaci zajišťuje TSÚ;

- jedná se o stavební akce, které se týkají pouze krytu vozovky a netýkají se ostatního vybavení silnice, resp. objektů silničního majetku (např. SDZ, stromy apod.) – v opačném případě se takováto stavební akce řídí podmínkami dle kategorie 3 nebo kategorie nižší dle předpokládané finanční hodnoty.

V rámci provedení OŽK se nepředpokládá změna šířkových poměrů sil. komunikace o více než 10 cm. Pokud změna šířkových parametrů přesáhne 10 cm, je nutné zajistit dodávku následujících datových sad:

Výkresová a dokladová část GPVP – více v kapitole 4.4 dokumentu P1; Typicky se jedná o nové VDZ nebo v případě změny šířkových poměrů vozovky se jedná i o změnu geometrie objektů SDZ, DZ apod.;

GAD DI a GAD TI – více v kapitole 4.4.2 a 4.4.3 dokumentu P1; A také v příloze č. 5 tohoto dokumentu;

GAD ZPS – více v kapitole 4.4.1 dokumentu P1; Jedná se zejména o změnu geometrie krajnice silnice a dalších navazujících částí silničního tělesa – např. příkop apod.

V případě, že silniční úsek, kde je prováděna oprava OŽK měl před opravou objekty VDZ nebo pokud jsou tyto prvky v rámci opravy doplněny, potom je nutné tyto objekty VDZ zaměřit a data předat dle kapitoly 4.4 dokumentu P1.

Kategorie 6 – Oprava živičného krytu v kontinuálním rozsahu nad 100 m – ve vlastní činnosti

Tato kategorie se týká stavebních akcí oprav živičného krytu (OŽK), které jsou typicky:

- v rozsahu větším než 100 m kontinuálního úseku OŽK (toto pravidlo je jen orientační a parametr není závazný);

- jejich přípravu a realizaci zajišťuje Provozní úsek;

- jedná se o stavební akce, které se týkají pouze krytu vozovky a netýkají se ostatního vybavení silnice, resp. objektů silničního majetku (např. SDZ, stromy apod.) – v opačném případě se takováto stavební akce řídí podmínkami dle kategorie 9 a jedná se o kombinaci dvou stavebních kategorií – kategorie 6 pro OŽK části vozovky a kategorie 9 pro jakékoliv údržbové akce v souvislosti s objekty silničního majetku.

V rámci této kategorie není potřeba zajišťovat žádné geodetické zaměření a dodávku dat. Nicméně je ze strany pracovníků SÚS Pk provádějících tyto aktivity požadováno, aby v rámci IS PSM zaznamenali začátek a konec tohoto úseku pro účely evidence v systému hospodaření s vozovkou.

Kategorie 7 – Nátěrové technologie

Jedná se o opravy zajišťované Provozním úsekem pomocí technologie nátěru, a to v rozsahu větším než 100 m kontinuálního uceleného úseku OŽK a v celé šíři.

V rámci této kategorie není potřeba zajišťovat žádné geodetické zaměření a dodávku dat. Nicméně je ze strany pracovníků SÚS Pk provádějících tyto aktivity požadováno, aby v rámci IS PSM zaznamenali začátek a konec tohoto úseku pro účely evidence v systému hospodaření s vozovkou.

Kategorie 8 – Lokální výspravy

Jedná se o opravy formou lokálních výsprav vozovky zajišťované Provozním úsekem pomocí různých dostupných technologií oprav vozovky. Do této kategorie patří i OŽK na rozsahu menším než 100 m.

V rámci této kategorie není potřeba zajišťovat žádné geodetické zaměření a dodávku dat. Nicméně je ze strany pracovníků SÚS Pk provádějících tyto aktivity požadováno, aby v rámci IS PSM zaznamenali začátek a konec tohoto úseku pro účely evidence v systému hospodaření s vozovkou.

Kategorie 9 – Provozní a údržbové změny u vybraných objektů pasportu silničního majetku

Jedná se o údržbu a drobné opravy nebo výměny objektů silničního majetku – např. kácení stromů, údržba propustku, instalace nového SDZ, prodloužení svodidla atd. Při těchto aktivitách je požadován záznam v mobilní aplikaci IS PSM, který je následně systémem IS PSM předán k zajištění aktualizačních dat – jedná se o odpovědnost role „Editor DTM SÚS Pk“. Tato role je povinna zajistit alespoň jednou ročně agregaci těchto záznamů změn z IS PSM a jejich převedení do aktualizační datové sady. Tato aktualizace proběhne prostřednictvím geodetického zaměření nových prvků a dodáním aktualizační datové sady za celou silniční síť SÚS Pk. Zrušení objektů a úprava atributů, které není nutné geodeticky zaměřovat v terénu, bude prováděna systémem IS PSM přímo v rámci provedení záznamu ze strany pracovníka SÚS Pk, který zajišťuje danou činnost (údržbová činnost a opravy – kategorie 9). „Editor DTM SÚS Pk“ musí také zajistit dodání aktualizační geodetické dokumentace DTM v případě, že se jedná o změnu objektů silničního majetku, který je zároveň součástí DTM (např. svodidlo).